OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane obiektu dotyczące przeznaczenia,  formy architektonicznej oraz zgodności                   z ustaleniami planu miejscowego i przepisami prawa budowlanego.

1.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi, które należeć będą do zasobu Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W części parterowej obiektu u zbiegu ulicy Świętochowskiego i Siemiradzkiego zaprojektowano  dwa lokale usługowe. Niniejszy projekt nie określa przeznaczenia lokali usługowych. Funkcja ich oraz ich technologie związana z ich użytkowaniem opracowane zostaną na etapie wydzierżawienia ewentualnie wykupienia i przystąpienia do ich użytkowania. W każdym z  lokali przewidziano sanitariaty pojedyncze oraz pomieszczenie socjalno - magazynowe. Wejście do lokalu „L1”  z ulicy Świętochowskiego i do lokalu  „L2” z ulicy Siemiradzkiego. Na wyższych kondygnacjach zaprojektowano lokale mieszkalne dostępne z dwóch wejść i klatek schodowych oznaczonych na rysunku rzutu parteru jako wejście A i wejście B. Z klatki schodowej „A” dostępnej z ulicy Świętochowskiego i z wewnętrznego dziedzińca obsługiwanych jest 27 mieszkań. Z klatki schodowej „B” dostępnej z wewnętrznego dziedzińca obsługiwane jest  14 mieszkań.

1.2. Funkcja i forma architektoniczna oraz sposób dostosowania obiektu do otoczenia.

Projektowany budynek utrzymany został w jednej wysokości 4 kondygnacji. Wysokość obiektu została minimalnie zróżnicowana poprzez wprowadzenie  różnorodnych dachów i gzymsów wieńczących. Dachy płaskie od frontu osłonięte attykami prostymi lub wspornikowymi. Część dachów  stromych ze ścianami szczytowymi od strony ulic.

Budynek zamyka kwartał od strony ulicy Świętochowskiego i Siemiradzkiego oraz częściowo od strony średniowiecznych murów miejskich.

Od strony ulicy Świętochowskiego w elewacji wyraźnie zaznaczono szerokości poszczególnych działek wprowadzając podział obiektu imitujący odrębne budynki. Dodatkowo podział elewacji odpowiadający historycznemu podziałowi parcelacyjnemu podkreślono zróżnicowaną kolorystyką poszczególnych części imitujących odrębne budynki.

Projektowany budynek nawiązuje do zasad historycznej kompozycji zespołu i charakteru zabudowy sąsiadującej poprzez uwzględnienie historycznej dyspozycji terenu i typu zabudowy. Typ zabudowy nawiązuje do zabudowy historycznej poprzez wprowadzenie takich elementów jak utrzymanie obrzeżnej zabudowy kwartału, wprowadzenie elementów charakterystycznych dla zabudowy historycznej jak brama wjazdowa do wnętrza kwartału, zróżnicowanie wysokości  obiektu  poprzez zastosowanie różnych dachów (płaskie i strome)  i zwieńczeń poszczególnych części obiektu wyodrębnionych w elewacji (szczyty, attyki), wykusz w postaci zabudowanych balkonów na I i II piętrze, zaokrąglenie narożnika u zbiegu ulicy Świętochowskiego i Siemiradzkiego, pionowy kształt okien itp.. Projekt niniejszego budynku uzyskał pozytywna opinię konserwatora zabytków oraz pozwolenie na prowadzenie prc budowlanych w strefie A ochrony konserwatorskiej.

1.3.  Analiza zgodności projektu z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Uchwała Nr XL.VII/396/06 Rady Miejskiej Białogardu, z dn. 27 października 2006r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard

Teren oznaczony w Planie symbolem 35MW,U znajdujący się w podstrefie funkcjonalno – przestrzennej C1 z zapisami:

Przeznaczenie terenu 35MW,U:

§17.” Ustalenia szczegółowe:

„Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej w zabudowie zwartej”

warunek spełniony: Projektuje się obiekt  mieszkalno- usługowy (41  lokali mieszkalnych i 2 lokale usługowe),.

Budynek lokalizowany w zabudowie zwartej na terenie  złożonym z kilku istniejących działek oznaczonych numerami 436, 437, 438, 439, 440, 441 (§ 9, ust. 5 planu miejscowego)

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, kształtowanie zabudowy

Wysokość zabudowy

„ do 3 – 5  kondygnacji w zależności od wysokości istniejących budynków;

maksymalna wysokość do 15m”

warunek spełniony: projektuje się obiekt 4-ro kondygnacyjny o wysokości nie większej niż 15m

Geometria dachów

„ Dachy płaskie lub pochyłe dwu lub wielospadowe”

warunek spełniony: projektuje się obiekt o dachu częściowo płaskim (spadek około 2%) i  częściowo stromych (o kącie nachylenia połaci dachowych 270, 290, 340)

Powierzchnia zabudowy

„ Do 70% powierzchni działki”

§ 7 ust. 2 pkt 1 „ dla terenów położonych w strefie C dopuszcza się przekroczenie określonych            w ustaleniach szczegółowych wskaźników powierzchni zabudowy do 100% powierzchni działki               w przypadku istniejących działek o powierzchni mniejszej niż minimalna określona w ustaleniach planu, dla których zabudowa jest niezbędna w celu wypełnienia zabudowy pierzei ulicznej                   w zabudowie zwartej… „

warunek spełniony: minimalna powierzchnia działki –  500m2

wielkość działek i wielkość zabudowy wg poniższego zestawienia

| Numer działki | Pow. działki (m2) | Powierzchnia zab budynku ist. (m2) | Powierzchnia zab budynku proj. (m2) | Wskaźnik powierzchni zab. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 | 497 |  | 1,17 |  |
| 436 | 222 | - | 58,65 | 26,41 |
| 437 | 314 | - | 68,65 | 21,86 |
| 438 | 539 | - | 152,45 | 28,28 |
| 439 | 497 | - | 214,50 | 43,15 |
| 440 | 239 | - | 193,05 | 80,77 |
| 441 | 169 | - | 157,98 | 93,47 |
|  |  |  | 846,45 |  |

Jedyna działka o powierzchni większej niż 500 m2 to działka nr 438 zabudowana w 28,8%.

Dla wszystkich działek ustalone  w planie powierzchnie zabudowy spełnione.

Linia zabudowy

warunek spełniony: projektowany budynek wielorodzinny usytuowany został zgodnie                          z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy tj. wzdłuż frontowych granic działek od strony ulicy Świętochowskiego, wzdłuż granicy działki nr 441 od strony ulicy Siemiradzkiego oraz od strony murów miejskich zgodnie z nieprzekraczalna linia zabudowy.

Infrastruktura techniczna

warunek spełniony: projektuje się pełną infrastrukturę zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączoną do istniejącego systemu sieci miejskiej.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Obszar inwestycji znajduje się poza średniowiecznymi murami miejskimi w strefie „A” objętej ścisłą ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków pod nr 17 jako średniowieczny układu urbanistyczny datowany na początek XIV wieku.

Projektowany obiekt uwzględnia ustalenia z planu dla strefy „A”:

a) nawiązanie do historycznych proporcji wysokościowych kształtujących sylwetę zespołu – na terenie kwartału nie ma obiektu o wartościach historycznych, jedyny istniejący obiekt to budynek usytuowany przy ulicy Reymonta 3 wybudowany został w 2003 roku. Projektowany budynek utrzymany został          w jednej wysokości 4 kondygnacji (jak budynek sąsiedni). Wysokość obiektu została minimalnie zróżnicowana poprzez wprowadzenie  różnorodnych dachów i zwieńczeń obiektu– attyki proste            i wspornikowe, część dachów  stromych ze ścianami szczytowymi od strony ulic.

b) odtworzenie historycznego wnętrza urbanistycznego – ukształtowanie budynku w formie wyznaczonej przez obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku miejscowego planu.  Budynek zamykający kwartał od strony ulicy Świętochowskiego i Siemiradzkiego oraz częściowo od strony średniowiecznych murów miejskich. Od strony ulicy Świętochowskiego dostęp do wnętrza kwartału z bramy pod budynkiem.

c) zachowanie istniejącego (historycznego) układu ulic,

d) odtworzenie historycznej dyspozycji terenu na który składa się historyczny podział parcelacyjny           w postaci podziałów geodezyjnych – od strony ulicy Świętochowskiego w elewacji wyraźnie zaznaczono szerokości poszczególnych działek wprowadzając podział obiektu imitujący odrębne budynki. Dodatkowo podział elewacji odpowiadający historycznemu podziałowi parcelacyjnemu podkreślono zróżnicowaną kolorystyką poszczególnych części imitujących odrębne budynki.

e) projektowany budynek nie powoduje naruszeń i zmian w zabudowie historycznej,

f) projektowany budynek nawiązuje do zasad historycznej kompozycji zespołu i charakteru zabudowy sąsiadującej poprzez uwzględnienie historycznej dyspozycji terenu i typu zabudowy. Typ zabudowy nawiązuje do zabudowy historycznej poprzez wprowadzenie takich elementów jak utrzymanie obrzeżnej zabudowy kwartału, wprowadzenie elementów charakterystycznych  dla zabudowy historycznej jak brama wjazdowa do wnętrza kwartału, zróżnicowanie wysokości  obiektu  poprzez zastosowanie różnych dachów (płaskie i strome)  i zwieńczeń poszczególnych części obiektu wyodrębnionych w elewacji (szczyty, attyki), wykusz w postaci zabudowanych balkonów na I i II piętrze, zaokrąglenie narożnika u zbiegu ulicy Świętochowskiego i Siemiradzkiego, pionowy kształt okien itp..

1.4. Sposób spełnienia wymagań art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego.

Budynek zaprojektowany został zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zgodnie               z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

- bezpieczeństwo konstrukcji – obliczenia statyczne dołączone do opisu,

- bezpieczeństwo pożarowe – projekt uzgodniono pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej,

- bezpieczeństwo użytkowania – wszystkie elementy budynku jak balustrady, wysokość parapetów, schody itp. zaprojektowane zostały zgodnie z przepisami i wymogami  technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne - projekt uzgodniono pod względem wymagań sanitarno-higienicznych,

- ochronę hałasem – wszystkie przegrody zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowane zostały zapewniając nie przekroczenie wartości dopuszczalnych określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Pokoje mieszkań zostały zaprojektowane,  w taki sposób, że nie przylegają bezpośrednio do ścian klatek schodowych i korytarzy wewnętrznych. Użyte materiały ścienne, stropowe, izolacyjne oraz okna i drzwi spełniają wymagania izolacyjności akustycznej, określone w Polskich Normach.

- ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską – teren inwestycji znajduje się na:

- obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 17 decyzją z dnia 04.09.1956 r - na prowadzenie prac budowlanych. inwestor uzyskał pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków terenie

- terenie strefy „WIII” ochrony konserwatorskiej wykazanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard – roboty ziemne fundamentowe poprzedzone zostaną badaniami archeologicznymi prowadzonymi na podstawie wydanego pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych,

- odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej – zgodnie z określonymi na rysunku miejscowego planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oraz      uwzględniając właściwe oświetlenie i nasłonecznienie pomieszczeń mieszkalnych, oraz  zapewniając dostęp do dróg publicznych,

- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem budynku,

- możliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych w szczególności dostępu do Internetu,

- odpowiednią charakterystykę energetyczna budynku,

- możliwość utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- możliwość korzystania i poruszania się w budynku przez osoby niepełnosprawne                    w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich – wszystkie wymagania określone w  warunkach technicznych zostały uwzględnione w projekcie tj. dostęp osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na poziom parteru jest zapewniony poprzez pochylnię zewnętrzną, szerokość korytarzy dojść do mieszkań 186cm (min. 150cm), szerokość wejść do budynku, do mieszkań i do lokali usługowych minimum 90cm,

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą lokali usługowych,

- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na budowie – plan BiOZ

2.0. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

2.1. Struktura mieszkań

W budynku zaprojektowano 41 mieszkań o następującej strukturze:

| Określenie wielkości mieszkań | Parter | Piętro I | Piętro II | Piętro III | Razem | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – pokojowe + kuchnia | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 1 – pokojowe + aneks kuch. | - | 1 | 1 | 1 | 3 |  |
| 2 – pokojowe + kuchnia | - | 3 | 3 | 2 | 8 | 25 |
| 2 – pokojowe + aneks kuch. | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |  |
| 3 – pokojowe + kuchnia | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 3 – pokojowe + aneks kuch. | - | - | - | - | - |  |
| Razem | 5 | 12 | 12 | 12 | 41 | 41 |

2.2.  Dane liczbowe budynku:

Powierzchnia zabudowy  -   846,45  m2

w tym:

| Numer działki | Pow. działki (m2) | Pow. zabudowy budynku istniejącego (m2) | Pow. zabudowy budynku projektowanego (m2) | Łączna pow. zabudowy budynków (m2) | Wskaźnik powierzchni zabudowy . (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 | 497 |  | 1,17 |  |  |
| 436 | 222 | - | 58,65 | 58,65 | 26,41 |
| 437 | 314 | - | 68,65 | 68,65 | 21,86 |
| 438 | 539 | - | 152,45 | 152,45 | 28,28 |
| 439 | 497 | - | 214,50 | 214,50 | 43,15 |
| 440 | 239 | - | 193,05 | 193,05 | 80,77 |
| 441 | 169 | - | 157,98 | 157,98 | 93,47 |
|  |  |  | 846,45 | 846,45 |  |

Powierzchnia całkowita  - 3 336,37 m2

w tym:

- powierzchnia całkowita parteru  - 846,45 m2

- powierzchnia całkowita I piętra  -  835,00 m2

- powierzchnia całkowita II piętra -  835,00 m2

- powierzchnia całkowita III piętra - 819,92 m2

Powierzchnia użytkowa  - 2 637,76 m2

w tym:

- powierzchnia użytkowa mieszkań - 1 831,34 m2

- powierzchnia użytkowa części wspólnych przynależnych do mieszkań - 666,95 m2

- powierzchnia użytkowa usług -  139,47 m2

Powierzchnia użytkowa pod względem sposobu użytkowania:

| sposób użytkowania | parter | I piętro | II piętro | III piętro | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część budynku z klatką schodową A |  |  |  |  |  |
| mieszkania | 133,24 | 339,62 | 338,75 | 337,09 | 1148,70 |
| kom. lokators. | 41,39 | 20,56 | 20,52 | 20,40 | 102,87 |
| cz. wspólna | 78,47 | 64,59 | 67,74 | 67,74 | 278,54 |
| schody | 5,23 | 10,93 | 10,93 | 5,46 | 32,55 |
| szyb dźwigu | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 16,08 |
| Razem | 262,35 | 439,72 | 441,96 | 434,71 | 1578,74 |
| Część budynku z klatką schodową B |  |  |  |  |  |
| mieszkania | 109,35 | 194,80 | 194,32 | 184,17 | 682,64 |
| kom. lokators. | 76,81 | - | - | - | 76,81 |
| wymiennikownia | 5,87 | - | - | - | 5,87 |
| cz. wspólna | 44,80 | 26,57 | 26,57 | 25,80 | 123,74 |
| schody | 3,17 | 10,93 | 10,93 | 5,46 | 30,49 |
| Razem | 240,00 | 232,30 | 231,82 | 215,43 | 919,55 |
| Ogółem część mieszkalna A+B | 502,35 | 672,02 | 673,78 | 650,14 | 2498,29 |
| Część budynku przeznaczona na lokale usługowe |  |  |  |  |  |
| lokale usług. | 139,47 | - | - | - | 139,46 |
| Ogółem cały obiekt | 641,82 | 672,02 | 673,78 | 650,14 | 2637,82 |

Powierzchnia użytkowa poszczególnych  mieszkań

| Nr mieszk. | 1 p. pokój | 2 pokój (salon) | 3 kuchnia | 4 łazienka | 5 pokój (sypial.) | 6 pokój (sypial.) | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 3,55 | 16,98 | 5,42 | 4,92 | 10,81 | - | 41,68 |
| 1B | 4,65 | 17,12 | 5,83 | 4,92 | 11,50 | - | 44,02 |
| 1C | 3,31 | 18,66 | 7,35 | 5,33 | 12,89 | - | 47,54 |
| 1D | 8,26 | 16,52 | 8,22 | 4,34 | 10,59 | 12,20 | 60,13 |
| 1E | 7,07 | 18,41 | 5,73 | 4,60 | 13,41 | - | 49,22 |
| 2A | 2,94 | 16,63 | 6,62 | 3,25 | - | - | 29,44 |
| 2B | 6,68 | 18,60 | 6,97 | 3,37 | 8,24 | - | 43,86 |
| 2C | 3,51 | 16,98 | 5,38 | 4,88 | 10,81 | - | 41,56 |
| 2D | 4,62 | 17,12 | 5,79 | 4,88 | 11,50 | - | 43,91 |
| 2E | 2,85 | 17,89 | 4,70 | 3,23 | - | - | 28,67 |
| 2F | 4,11 | 17,89 | 6,93 | 4,61 | 10,02 | - | 43,56 |
| 2G | 7,30 | 18,28 | 9,18 | 4,15 | 10,80 | - | 49,71 |
| 2H | 9,67 | 16,00 | 8,18 | 4,21 | 10,56 | 10,29 | 58,91 |
| 2I | 8,26 | 16,52 | 8,18 | 4,30 | 10,56 | 12,20 | 60,02 |
| 2J | 7,07 | 18,41 | 5,72 | 4,57 | 13,41 | - | 49,18 |
| 2K | 2,76 | 21,34 | 8,16 | 3,38 | - | - | 35,64 |
| 2L | 6,17 | 16,13 | 9,07 | 3,89 | 14,70 | - | 49,96 |
| 3A | 2,90 | 16,63 | 6,53 | 3,25 | - | - | 29,31 |
| 3B | 6,68 | 18,56 | 6,88 | 3,40 | 8,31 | - | 43,83 |
| 3C | 3,48 | 16,98 | 5,34 | 4,84 | 10,81 | - | 41,45 |
| 3D | 4,58 | 17,12 | 5,75 | 4,84 | 11,50 | - | 43,79 |
| 3E | 2,81 | 17,89 | 4,66 | 3,19 | - | - | 28,55 |
| 3F | 4,07 | 17,89 | 6,89 | 4,57 | 10,02 | - | 43,44 |
| 3G | 7,30 | 18,28 | 9,10 | 4,11 | 10,80 | - | 49,59 |
| 3H | 9,67 | 16,00 | 8,10 | 4,17 | 10,56 | 10,29 | 58,79 |
| 3I | 8,26 | 16,52 | 8,10 | 4,26 | 10,56 | 12,20 | 59,90 |
| 3J | 7,07 | 18,41 | 5,72 | 4,53 | 13,41 | - | 49,14 |
| 3K | 2,76 | 21,34 | 8,12 | 3,33 | - | - | 35,55 |
| 3L | 6,17 | 16,13 | 8,89 | 3,84 | 14,70 | - | 49,73 |
| 4A | 2,86 | 16,63 | 6,44 | 3,25 | - | - | 29,18 |
| 4B | 6,68 | 18,52 | 6,78 | 3,40 | 8,31 | - | 43,69 |
| 4C | 3,44 | 16,22 | 5,31 | 4,80 | 10,81 | - | 40,58 |
| 4D | 4,54 | 17,12 | 5,72 | 4,80 | 11,50 | - | 43,68 |
| 4E | 2,78 | 17,89 | 4,63 | 3,15 | - | - | 28,45 |
| 4F | 4,04 | 17,89 | 6,85 | 4,53 | 10,02 | - | 43,33 |
| 4G | 7,30 | 18,27 | 9,03 | 4,07 | 10,80 | - | 49,47 |
| 4H | 9,69 | 16,01 | 8,02 | 4,14 | 10,56 | 10,29 | 58,71 |
| 4I | 8,26 | 16,52 | 8,03 | 4,22 | 10,56 | 12,20 | 59,79 |
| 4J | 7,07 | 17,38 | 5,53 | 4,49 | 12,90 | - | 47,37 |
| 4K | 2,76 | 16,06 | 7,60 | 3,29 | - | - | 29,71 |
| 4L | 6,17 | 16,44 | 7,33 | 3,59 | 13,77 | - | 47,30 |

Powierzchnię użytkową podano w stanie surowym ścian tzn. bez tynków i okładzin, dokładność obmiarów 0,01 m2.

Kubatura – 11837,00 m³

w tym:

- kubatura  części budynku z wejściem A – 7 695 m2

- kubatura  części budynku z wejściem B -  4 142,00 m2

Wysokość maksymalna:

- do attyki – 12,72 m,

- do kalenicy – 15,00 m.

Szerokość elewacji frontowej łącznie z ociepleniem:

- od ulicy Siemiradzkiego – 45,475 m w elewacji uwidocznione szerokości poszczególnych działek budowlanych,

- od ulicy Siemiradzkiego – 29,74 m

3.0. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe.

3.1. Fundamenty.

Zgodnie z dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinia geotechniczna dla przedmiotowego budynku opracowaną przez p. Magdalenę Tyszecką w lipcu 2014 roku w podłożu zalegają grunty        o zróżnicowanych parametrach geotechnicznych.

Występujące grunty zaliczono do 6 warstw geotechnicznych.

Poszczególne warstwy to:

Warstwa geotechniczna I – obejmuje torfy w stanie średnio rozłożonym,

Warstwa geotechniczna II – obejmuje namuły piaszczyste w stanie plastycznym,

Warstwa geotechniczna IIIa – obejmuje piaski średnie z domieszką części organicznych oraz piaski drobne występujące w stanie luźnym i na pograniczu stanu średnio zagęszczonego o stopniu zagęszczenia ID od 0,28 do 0,33,

Warstwa geotechniczna IIIb – obejmuje piaski drobne występujące w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID od 0,43 do 0,61,

Warstwa geotechniczna IIIc – obejmuje piaski średnie z domieszka części organicznych występujące w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID  od 0,43 do 0,61,

Warstwa geotechniczna IIId – obejmuje piaski średnie na pograniczu stanu średnio zagęszczonego i zagęszczonego o stopniu zagęszczenia ID  od 0,66 do 0,72.

Zgodnie z opinią geotechniczną w podłożu występują złożone warunki gruntowo-wodne, z uwagi na występowanie gruntów słabonośnych poniżej głębokości posadowienia oraz wysoki poziom wody gruntowej.

W danych warunkach gruntowo-wodnych zaprojektowano posadowienie budynku na płycie fundamentowej po uprzednim usunięciu nasypów oraz gruntów warstwy I i II z podłoża projektowanego fundamentu. Zaprojektowano posadowienie na stropie warstwy gruntu IIIa tj. piaski średnie z domieszką części organicznych oraz piaski drobne występujące w stanie luźnym i na pograniczu stanu średnio zagęszczonego o stopniu zagęszczenia ID od 0,28 do 0,33. Do obliczeń przyjęto uogólniony stopień zagęszczenia ID(n)=0,3.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych należy dokonać geotechnicznego odbioru dna wykopu. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych prace fundamentowe należy przeprowadzić przy niskim poziomie wód gruntowych w okresie małych opadów atmosferycznych (najlepiej w okresie wioseno-letnim). Przy występowaniu wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia należy wykonać odwodnienie dna wykopu, należy zwrócić uwagę na stateczność budynków przyległych oraz sąsiednich.

Posadowienie budynku projektowane jest na płycie żelbetowej o grubości 40 cm z betonu B30 MPa (C25/30) wylanej na podłożu betonowym z chudego betonu o grubości 10 cm z betonu B15 MPa (C12/15). Płyta fundamentowa zbrojona siatkami z prętów ze stali A III. Głębokość posadowienia – 2,19 m od poziomu +/_ 0,00 = o rzędnej 24,19m n.p.m (spód płyty fundamentowej na poziomie 22,00 m npm ). Płyta fundamentowa została obniżona o 40 cm pomiędzy osiami Ł i M w pobliżu istniejącego sąsiada z uwagi na kolizje z sieciami sanitarnymi oraz zaleganiem gruntów słabonośnych. Ewentualne miejscowe przegłębienia gruntów słabonośnych należy usunąć i uzupełnić materiałem nośnym (podsypka z pospółki) zagęszczoną do wskaźnika zageszczenia IS  min. 0,9. Płytę fundamentową wykonać według rysunków i opisu branży konstrukcyjnej projektu wykonawczego.

3.2.  Ściany fundamentowe.

Ściany fundamentowe posadowione na płycie fundamentowej wykonać jako wylewane z betonu B30 MPa (C25/30) do poziomu – 0,18 m , obniżone przy lokalach użytkowych, wejściach do budynku oraz ścian przy obniżeniu płyty fundamentowej w osiach Ł i M przy sąsiedzie.

Izolacje ścian fundamentowych dwa razy powłoka z bitumicznej powłoki uszczelniającej nanoszonej zarówno od wewnątrz jaki i od zewnątrz – izolacja typu lekkiego przeciwwilgociowa. Po ułożeniu izolacji na ścianach jak również na górze płyty fundamentowej oraz po ułożeniu poziomów kanalizacyjnych należy wykonać zasypkę wnętrza pospółką warstwami o grubości max 20 cm z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia IS min 0,98. Na ubitym podkładzie z kruszywa należy wykonać podbudowę betonową grubości 12 cm z betonu C12/15. Poziomy ułożenia podbudowy zgodnie z rysunkami branży architektonicznej.

3.3. Ściany.

Ściany zewnętrzne, wewnętrzne nośne oraz oddzielające mieszkania i lokale usługowe.

Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe  (mur gr. 24cm + izolacja termiczna  gr. 20cm i poniżej listwy cokołowej 16cm). Ściany zewnętrzne, wewnętrzne nośne i wydzielające mieszkania od poziomu izolacji poziomej posadzki na gruncie (części mieszkalnej) tj. od poziomu .-0,18, wykonać jako murowane o grubości 24 cm z użyciem cegły silki - bloków konstrukcyjnych drążonych o klasie minimum 15 MPa. Do murowania ścian oddzielających mieszkania użyć cegły silki – bloczków drążonych posiadające średnią wartość pochłanialności akustycznej 55/56dB, do murowania tych ścian można użyć zamiennie bloków akustycznych. Ściany z silki murować na zaprawie wapienno-cementowej marki min M5 MPa.

Ściany zewnętrzne ocieplić metodą bezspoinową (BSO) z użyciem styropianu fasadowego dla ścian powyżej cokołu i styropianu ekstrudowanego dla ściany cokołu i poniżej terenu na głębokość minimum 80cm.

Ściany ponad poziomem stropodachu w postaci attyk lub ścian szczytowych wykonać wg danych zawartych na rysunkach projektu wykonawczego.

Ściana szybu dźwigu osobowego.

Ściany szybu o gr. 15 cm  żelbetonowe wylewane na mokro w z betonu B 30 MPa (C25/30) zbrojone siatkami z prętów ze stali A III.

Ściany działowe.

Ściany działowe w obrębie mieszkań i lokali usługowych o grubości 8 i 12 cm z silki – bloczków drążonych o klasie min. 15 MPa na zaprawie wapienno-cementowej marki M5 MPa.

Ściany działowe pomiędzy komórkami lokatorskimi usytuowanymi na parterze przy klatce schodowej B wykonać o grubości 12cm, do wys. 30cm powyżej poziomu posadzki jako ściany pełne z bloczków betonowych pełnych M6P, powyżej jako ściany ażurowe z bloczków betonowych drążonych M6E, na zaprawie cementowej marki M5 MPa. Ściany ażurowe wykonać zgodnie ze schematem zamieszczonym na rzucie parteru.  Ściany działowe pomiędzy komórkami lokatorskimi  usytuowanymi  przy klatce schodowej A wykonać o grubości 8cm cm z silki – bloczków drążonych na zaprawie wapienno-cementowej marki M5 MPa.

Nad wejściami do komórek lokatorskich, w ścianach ażurowych, nie przewidziano nadproży i ścian nad nimi. W otworach wejściowych do komórek lokatorskich przypadających w ścianach ażurowych przewidziano montaż drzwi bez ościeżnic wykonane z desek o  wysokości 2,30m.

Piony wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z pustaków wentylacyjnych betonowych z betonów lekkich     o wymiarach przekroju kanału 10/15 lub 15/10 w systemie wentylacyjnym takim jak np. schiedel. Pustaki do wentylacji grawitacyjnej o odporności ogniowej 90 minut bez obmurowania na poziomie mieszkań. Murowanie pustaków w systemie „schodkowym” tzn. należy je murować na stropach - wylewkach wykonanych w płaszczyźnie stropu danej kondygnacji, na której przewidziane jest wentylowanie pomieszczenia łazienki lub kuchni. Wylewkę należy wykonać jako żelbetową zgodnie         z rysunkami i opisem branży konstrukcyjnej projektu wykonawczego.

Przy każdorazowym przejściu kanałów wentylacyjnych przez otwór w stropie, należy zastosować dodatkową izolację akustyczną wykonaną z pasków styropianu ułożonych szczelnie na grubości stropu każdej kondygnacji wokół kanałów wentylacyjnych.

Wszystkie piony wentylacyjne ponad płaszczyzną dachu należy obmurować cegłą klinkierową (kolor wg kolorystyki budynku) klasy 15MPa na zaprawie cementowo z dodatkami trasu marki 5MPa i starannie wyspoinować. Kominy przykryć płytami żelbetowymi o grubości 10cm. Każda z płyt wykonana zostanie indywidualnie zgodnie z rysunkiem rzutu dachu i rysunkami projektu wykonawczego.

Wszystkie elementy żelbetowe w ścianach wykonać zgodnie z  oznaczeniami na rysunkach  i zgodnie z rysunkami i opisem  branży konstrukcyjnej projektu budowlanego i wykonawczego.

Nadproża prefabrykowane – belki typu L19 lub nadproża wylewane wg poz. NW projektu budowlanego i wykonawczego.

3.4. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych.

Ściany zewnętrzne wykonać w kompletnym, bezspoinowym systemie ociepleniowym oferującym kompleksowe rozwiązania dla poszczególnych elementów, np. StoTherm Vario dla ścian powyżej cokołu, lub innym równoważnym zgodnie z opisem warstw ocieplenia podanym poniżej i na rysunkach projektu.

Warstwy bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO):

- warstwa klejąca – przyklejanie płyt styropianowych do podłoża przy użyciu mineralnej zaprawy klejącej o przyczepności  większej niż 0,3MPa;

- warstwa termoizolacyjna -  styropian frezowany produkowany zgodnie z norma PN-EN 13163:2004:

- dla ścian cokołu i poniżej gruntu  - styropian wodoodporny,  ekstrudowany EPS100-038

o grubości 16cm, przyklejony do ścian na głębokość do poziomu górnej powierzchni płyty  fundamentowej; gęstość pozorna nie mniejsza niż 15kg/m2; współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,038 W/mK.

- dla ścian powyżej cokołu - styropianu fasadowego  EPS 70-040 o grubości 20cm; gęstość

pozorna nie mniejsza niż 15kg/m2; współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK..

Płyty styropianowe mocowane metoda klejenia i kołkowania.

3.   warstwa zbrojąca –  mineralną masa zbrojąca o przyczepności do styropianu większej niż 0,1 MPa

z wtopiona siatką zbrojącą z włókna szklanego o gramaturze min. 160g/m2;

4.  warstwa pośrednia – systemowa silikatowa powłoka gruntująca;

5.  warstwa wierzchnia:

- dla ścian cokołu – tynk kamyczkowy np. StoSuperlit k2,0 kolor wg kolorystyki budynku

- dla ścian powyżej cokołu – cienkowarstwowa wyprawa tynkarska silikatowa  o fakturze baranka

i maksymalnej frakcji uziarnienia 1,5mm  z powłoką końcową – farba elewacyjna na bazie żywic

silikonowej w kolorze wg  kolorystyki budynku.

Poszczególne warstwy ocieplenia ścian zewnętrznych wykonać zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego oraz  poniższym opisem:

Przygotowanie podłoża ściennego

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ociepleniowych ścian należy przygotować podłoże zgodnie z instrukcją wybranego systemu. Podłoże zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność.  Dla ścian z bloczków silki i ścian betonowych stosować odpowiednie powłoki gruntujące wybranego systemu.

Mocowanie płyt styropianowych do podłoża  (klejenie i kołkowanie)

Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża stosować systemową mineralną zaprawę klejową.  Przed przyklejeniem, płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni; pożółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Płyty styropianowe należy mocować do podłoża (wzdłuż dłuższej krawędzi) – z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować, co najmniej 40%. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany

i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejonej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.

Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów (np. okien). Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi większe niż 2 mm, wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojnej, należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym.

Płyty do ściany należy dodatkowo mocować za pomocą łączników mechanicznych o średnicy 8mm, stosując 6 lub 8 łączników na 1 m2. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji cieplnej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić, co najmniej 6,0 cm. Długość projektowanych łączników min. 26 cm. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt.

Narożniki budynku należy dokładnie okleić płytami styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe przyklejanie do siebie płyt styropianowych i właściwie przyklejanie ich przy krawędziach narożników. Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wysokości 2,2 m od poziomu terenu należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem jej, na co najmniej 15 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika. Zamiast kątowników aluminiowych dopuszcza się stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o szerokości około 20 cm zgina się w kształt kątownika i przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejącej przykleja właściwą tkaninę

Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeża.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej stosować mineralną masę zbrojącą o przyczepności do styropianu większej niż 0,1 MPa oraz siatkę zbrojącą z włókna szklanego o gramaturze min. 160g/m2. Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po nałożeniu masy zbrojącej należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą, stosując zalecane przez systemodawcę narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna i nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych. Zużycie masy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej określa instrukcja systemodawcy Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników, muszą one być mocowane pod warstwą zbrojną. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W narożnikach stosować kątowniki narożne z siatki. Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (ok. 20x30 cm).W części  cokołu, należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej silikatowej o fakturze baranka i maksymalnym  uziarnieniu 1,5 mm oraz tynku kamyczkowego.

Wyprawę tynkarską silikatową  (nie barwioną) należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojnej i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. Masę tynkarską należy rozprowadzać za pomocą kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku świeżo nałożonej warstwy.

Każdego rodzaju przejścia między  elementami budowlanymi, jak parapety, uchwyty rur spustowych, muszą być wykonane w sposób gwarantujący ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku należy stosować m.in taśmy uszczelniające typu rozprężnego.

Tynk kamyczkowy wykonywać bezpośrednio na zagruntowanej warstwie zbrojącej.

Malowanie tynków ścian zewnętrznych budynku.

Do malowania tynków stosować farby elewacyjne silikonowe systemowe w kolorach wg kolorystyki budynku. W przypadku niepełnej zgodności kolorystyki przedstawionej w formie wydruku w porównaniu do opisanej numeracji (przekłamania w czasie wydruku) należy, przy zamawianiu materiałów do wykonawstwa, w pierwszej kolejności stosować kolorystykę z wzornika kolorów.

3.5.  Stropy.

Zaprojektowano systemowe stropy gęstożebrowe belkowo-pustakowe prefabrykowane typu Teriva 4,0/1 o gr. 24 cm. Stropy uzupełniane wylewkami z betonu B 30 MPa (C 25/30) zbrojone stalą klasy 
AIII oraz zwieńczone monolityczne wieńcami obwodowymi na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Wylewane podciągi należy wykonywać łącznie ze stropami (podciągi ,,pracują” na całej wysokości łącznie z grubością stropu).

  - Stropodach i dach.

Nad ostatnią czwartą kondygnacją nad całym obiektem zaprojektowano strop Teriva 4,0 /1, który        w części bezpośrednio zostanie zaizolowany termicznie w postaci stropodachu płaskiego oraz w części wykonane zostanie na nim dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej.

Stropodach płaski pełny od zewnątrz ocieplony warstwą płyt styropianowych odmiany EPS100-038 DACH/PODŁOGA. Płyty styropianowe ułożyć ze spadkiem 2% w jednym kierunku na całej powierzchni zgodnie z określonymi kierunkami odpływu wody na rysunku rzutu dachu. Pokrycie dwuwarstwowe z papy podkładowej i wierzchniego krycia.

Stropodachy płaskie na całym obwodzie zwieńczone attykami o różnych wysokościach i różnej konstrukcji tj. część attyk żelbetowe wspornikowe, część murowane. Attyki należy wykonać zgodnie     z opisami i rysunkami projektu wykonawczego.

Opierzenia attyk wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg kolorystyki budynku. Opierzenia wykonać bardzo starannie i ze znajomością sztuki budowlanej. Wzdłuż styków zewnętrznych powierzchni dachu a murkami attyki, kominami i ściankami wyłazu dachowego stosować kliny styropianowe.

Układ kolejnych warstw stropodachu:

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże betonowe  musi być suche, równe, czyste, wolne od piasku tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Wszelkie nierówności, styki pomiędzy prefabrykatami wypełnić zaprawą                    o wytrzymałości min. 10MPa. Maksymalna wilgotność podłoża nie może być większa niż 6%. Podłoże zagruntować roztworem gruntującym np. „ICOPAL Siplast Primer Szybki Grunt SBS” i pozostawić do wyschnięcia. Dodatkowo na stykach płyt stropowych oraz na stykach z  kominami i attykami ułożyć pasy papy o szerokości 25cm, które należy mocować punktowo do podłoża

2. Ułożenie paraizolacji.

Na zagruntowane podłoże przykleić metodą zgrzewania na zakład   papy podkładowej np. „ICOPAL Foalbit Al. S40 lub folię PE na zakład.

3. Ułożenie izolacji termicznej.

Izolację termiczna dachu należy wykonać w dwóch warstwach, ze względu na grubość styropianu, w trzech warstwach. Pierwszą warstwę izolacji termicznej wykonać z klinów spadkowych styropianowych używając do ich przymocowania wyłącznie odpowiednich klejów poliuretanowych stosowanych do przyklejania płyt styropianowych do powłok bitumicznych. Minimalna grubość styropianu spadkowego 4cm i maksymalna 24cm. Drugą wierzchnią warstwę izolacji termicznej wykonać z płyt styropianowych o grubości 12cm oraz wymiarach 50/100cm i 100/150cm  z jednostronnym wierzchnim pokryciem z papy podkładowej na welonie poliestrowym. Płyty styropianowe laminowane stosować tylko tam, gzie stanowią one podłoże pod pokrycie. Wierzchnie warstwy spadkowe, kierujące wody opadowe do otworów wlotowych rur spustowych, wykonać z klinów styropianowych z jednostronnym wierzchnim pokryciem z papy podkładowej na welonie poliestrowym.

Warstwy izolacji termicznej układać mijankowo. Przesunięcie warstwy górnej w stosunku do warstwy dolnej powinno wynosić 50% szerokości płyty, co zapobiega efektowi „klawiszowania” płyt.

3. Wykonanie pokrycia dachowego.

Pokrycie dwuwarstwowe (papowe) ułożyć na warstwie odpowietrzającej wykonanej z perforowanej papy lub tkaniny szklanej.

Warstwa podkładowa – papa np. „ICOPAL DACHOWIEC PF SBS PYE PV 150 S32 -  papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, z dodatkiem SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 150 g/m2. Od wierzchniej strony pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 3,2 mm ±5%. Mocowana do podłoża metodą zgrzewania.

Warstwa wierzchniego krycia – papa np. „ICOPAL  ICOBIT WF SBS PYE PV 200 S5 -  papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia , z dodatkiem SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony pokryta posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 5,0 mm ±5%. Mocowana do podłoża metodą zgrzewania.

Dla urozmaicenia i rozbicia bryły budynku nad częścią stropu nad ostatnią kondygnacją zaprojektowano dachy strome dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych 270, 290 340. Konstrukcja dachów drewniana krokwiowo-jętkowa.

Krokwie oparte na murłacie zakotwionej w wieńcu, na ściankach kolankowych, co 60 cm.

Pod murłatą ułożyć warstwę papy.

Pokrycie dachówka ceramiczna karpiówka  lub prostokatna np. Bras Biber lub Bras Biber prostokatna w kolorze określonym wg kolorystyki budynku.

Wszystkie dodatkowe akcesoria dachu jak gąsiory, obróbki ścienne kominów, rynny koszowe, pasy podrynnowe, wiatrownice, ławy i drabinki kominiarskie, bariery śniegowe oraz inne elementy montażowe dachu należy stosować systemowe.

Ławy kominiarskie należy mocować od strony wyłazów dachowych znajdujących się w częściach płaskich stropodachow, dokładne miejsca mocowania ław kominiarskich określone zostana w PW. budynku.

Wszystkie drewniane elementy dachu należy wykonać z drewna konstrukcyjnego i zabezpieczyć przed szkodnikami i korozją biologiczną preparatem „INTOX” zgodnie z instrukcją stosowania, lub innym preparatem dopuszczonym przez ITB, oraz zaimpregnować środkami ognioochronnym do stopnia niezapalności.

  - Rury spustowe i opierzenia dachu.

Odprowadzenie wód opadowych poprzez ukształtowanie spadków w kierunku otworów w attyce zakończonych na zewnątrz (na ścianie budynku koszami stanowiącymi wlewy do rur spustowych.        Z dachów stromych wody opadowe odprowadzane do rynien wiszących (okapowych)  lub leżących usytuowanych pomiędzy dwoma dachami

Rury spustowe okrągłe fi 125mm i kosze wlewowe wykonać z materiału jak opierzenia dachu tj.          z blachy stalowej powlekanej poliestrem w kolorze wg kolorystyki budynku.

Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej  gr. 0,8 mm. Wszystkie obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej powierzchni elewacji minimum 40mm. Obróbki należy zamocować w sposób stabilny. Połączenie obróbek z poszczególnych odcinków blach należy uszczelnić masą izolacyjną np. silikonową. Obróbki blacharskie wykonać według rysunków PW budynku.

3.8. Schody wewnętrzne i zewnętrzne oraz pochylnie.

W budynku zaprojektowano schody (klatka schodowa A i B)  dwubiegowe, płytowe na belkach, żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą  A-I  i stalą A – IIIN wylewane w szalunkach. Schody obłożyć płytkami gresowymi schodowymi zgodnie z opisem posadzek.

Schody zewnętrzne wykonać jako betonowe na gruncie z betonu C20/25 w szalunkach na podsypce (0-31,5mm) zagęszczonej mechanicznie warstwami co 15cm. Podest i pochylnie na podbudowie betonowej z betonu C20/25  gr 15cm. Powierzchnie płaskie przed wejściem ukształtować z małym spadkiem około 2% od budynku.

Schody, podest i pochylnię wyłożyć płytkami chodnikowymi 35/35/4cm z nawierzchnią kamyczkową granitową (kolor popielaty zróżnicowany). Obudowa schodów, podestu i pochylni mur z cegły klinkierowej pełnej o fakturze gładkiej w kolorze według kolorystyki budynku .

Fundament pod ściany boczne schodów zewnętrznych i pochylni wykonać jako ściana fundamentowa  betonowa z betonu C20/25.

  - Balustrady.

Balustrady schodów wewnętrznych z elementów (rur) stalowych spawanych. Mocowanie do konstrukcji schodów z zastosowaniem kotew Hilti. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie podkładem antykorozyjnym i następnie pomalować farbą wykończeniową wierzchniego krycia.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne stosować podkład na bazie dwuskładnikowej poliuretanowej farby podkładowej przeznaczonej do podłoży żelaznych nie gorszej niż np. „Paulypaint Paulythane  Primer FNF”. Farba wierzchniego krycia na bazie szybkoschnącej dwuskładnikowej farby nawierzchniowej typu poliuretanowego np. Paulypaint Paulychassis Finisz”.

Balustrady przy pochylni z podwójnym pochwytem przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz barierki zabezpieczające schody zewnętrzne wykonać z elementów stalowych spawanych. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów stosować odrdzewienie przez szczotkowanie       i następnie malować w dwóch powłokach, powłoką podkładową i powłoką nawierzchniową.

Balustrady balkonów z frontową płaszczyzną pełną i bocznymi elementami ażurowymi z elementów stalowych spawanych mocowanych do płyty balkonowej z zastosowaniem kotew Hilei.

Wszystkie zaprojektowane balustrady w budynku wykonać na podstawie rysunków PW.

3.10.    Posadzki

W budynku zaprojektowano następujące posadzki:

- w mieszkaniach w przedpokojach, kuchniach i łazienkach – płytki podłogowe na zaprawie klejowej       i masie samopoziomującej o łacznej gr. około 1,5cm (przegrody B1, B2, C1),

- w mieszkaniach w pokojach  – panele podłogowe na piance i masie samopoziomującej o łącznej gr. około 1,5cm (przegrody B1, B2, C1),

- w pomieszczeniach wspólnego użytkowania przynależnych do mieszkań tj. przedsionkach, korytarzach wewnętrznych, pomieszczeniach technicznych, komórkach lokatorskich, wózkowniach        i schodach – płytki typu gres  na zaprawie klejowej i masie samopoziomującej o łącznej gr. około 1,5 cm, w przypadku schodów zastosować płytki – kształtki gresowe schodowe (przegroda B1, B2, C1),

- w pomieszczeniach lokali usługowych – płytki podłogowe lub gresowe na zaprawie klejowej i masie samopoziomującej o łącznej gr. około 1,5cm (przegroda C1),

- na zewnątrz budynku przed wejściem powierzchnie płaskie i powierzchnia pochylni – płytki chodnikowe o wymiarach 35x35x4 o fakturze kamyczkowej kolor popielaty, schody zewnętrzne – płyty schodowe betonowe o nawierzchni kamyczkowej w kolorze popielatym (C3),

- na zewnątrz na płytach balkonowych – płytki mrozoodporne i antypoślizgowe na zaprawie klejowej antypoślizgowej o łącznej gr. około 1,5cm (przegroda B4, B4*, B5)

Konstrukcje posadzki  na gruncie (C1) wewnątrz budynku:

1. Posadzka w zależności od pomieszczenia:

-  płytki podłogowe lub gres na zaprawie klejowej i masie samopoziomującej o łącznej gr. około 1,5cm,

-  panele podłogowe na piance i masie samopoziomującej na zaprawie klejowej gr. 1,5cm.

2. Warstwa podłoża cementowego gr. 6,0cm z wtopioną siatką rozkurczową stalową zgrzewaną          o oczkach min. 10/10cm. Podłoże wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, bez spękań i rys, suche (maksymalna wilgotność podkładu cementowego nie może przekraczać 2,5%), wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej , gładkie - na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, całość wygładzona za pomocą masy wyrównawczej (samopoziomującej). W podłożu cementowym wzdłuż ścian wykonać dylatacje w postaci pasków styropianu gr. 2cm. Dodatkowo podłoże dylatować  w  polach powyżej 12m2.

3. Warstwa rozdzielcza – folia budowlana PE gr. 0,3mm.

4. Izolacja termiczna – styropian EPS100-038 PODŁOGA/DACH w postaci płyty frezowanej o grubości  12cm.

5. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma – folia HDPE zbrojona siatka  PP  gr. 0,5mm z wywinięciem na ściany do wysokości podkładu posadzkowego  (płytek podłogowych lub paneli podłogowych). Miejsca połączeń pasów folii łączyć poprzez zgrzewanie lub poprzez wtopioną w folię taśmę dwustronną.

6. Podbudowa – warstwa betonu C12/15  gr 12 cm zatarta na ostro.

7. Podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczana warstwami mechanicznie co 15cm na płycie fundamentowej.

Konstrukcja posadzki na stropie (B1, B2):

1. Posadzka w zależności od pomieszczenia:

-  płytki podłogowe lub gres na zaprawie klejowej i masie samopoziomującej o łącznej gr. około 1,5cm,

-  panele podłogowe na piance i masie samopoziomującej na zaprawie klejowej gr. 1,5cm.

2. Warstwa podłoża cementowego gr.  4,0cm  z wtopioną siatką rozkurczową stalową zgrzewaną o oczkach min. 10/10cm. Podłoże wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, bez spękań i rys, suche (maksymalna wilgotność podkładu cementowego nie może przekraczać 2,5%), wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej , gładkie - na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, całość wygładzona za pomocą masy wyrównawczej (samopoziomujacej). W podłożu cementowym wzdłuż ścian wykonać dylatację w postaci pasków styropianu gr. 2cm. Dodatkowo podłoże dylatować w  polach powyżej 12m2.

3. Warstwa rozdzielcza – folia budowlana PE gr. 0,3mm.

4. Izolacja termiczno-akustyczna – styropian EPS T  w postaci płyty frezowanej o grubości 5 cm.

5. Warstwa uszczelniająca – środek gruntujący wodorozpuszczalny  dwukrotna powłoka.

6. Strop gęstożebrowy teriva gr. 24 cm.

Konstrukcja posadzki na balkonach (B4, B4*, B5) na zewnątrz budynku :

1. Posadzka z płytek  mrozoodpornych i antypoślizgowych na zaprawie klejowej antypoślizgowej         o łącznej gr. około 1,5cm.

2. Warstwa podłoża cementowego gr. min. 4,0cm  z wtopioną siatką rozkurczową stalową zgrzewaną o oczkach min. 10/10cm. Podłoże wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji posadzki, bez spękań i rys, suche (maksymalna wilgotność podkładu cementowego nie może przekraczać 2,5%), gładkie - na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, całość wygładzona za pomocą masy wyrównawczej (samopoziomujacej). W podłożu cementowym wzdłuż ścian wykonać dylatację w postaci pasków styropianu gr. 2cm.

3. Izolacja 1x papa w wkładka poliestrowa.

4. Styropian EPS 100-038  PODŁOGA/DACH w postaci płyty frezowanej o grubości  ok. 3cm.

5. Warstwa uszczelniająca – środek gruntujący wodo rozpuszczalny  dwukrotna powłoka.

6. Płyta żelbetowa gr 20cm

6. Izolacja termiczna (od spodu) gr. ok. 3cm

Posadzki w pomieszczeniach:

1. Pokój – panele podłogowe, kolor jasny (buk), gr. 0,8cm – 1,0cm; montaż bez klejowy, ochrona przed wilgocią folia polietylenowa o gr. 0,2mm, panele układać na piance wyciszającej,  przy ścianach stosować  listwy przypodłogowe z PCV w kolorze jak podłoga. Panele układać zgodnie z instrukcją montażu producenta paneli stosując konieczne akcesoria producenta wybranych paneli.

2. Łazienka, kuchnia, p. pokój – płytki podłogowe, gresowe, szkliwione 30x30cm, klasa ścieralności III, antypoślizgowość klasy B; cokół po obwodzie o wys. min. 8cm. Płytki jednobarwne w kolorze jasnym . Fuga  elastycznej wodoodporna np. „IZOHAN renobud” . Płytki mocowane  do podłoża elastyczną zaprawą klejącą np. „IZOHAN renobud”; podłoże pod posadzkę zaimpregnować preparatem gruntującym np. „IZOHAN ekogrunt” . W łazience wykonać elastyczną izolację przeciwwodną np. „IZOHAN ekofolia”. Podane przykłady produktów mogą być zastąpione produktem o równorzędnych parametrach,

3. Schody, korytarz, przedsionek  – na schodach kształtki gresowe schodowe z ryflowaniem antypoślizgowym, na podestach i korytarzach i przedsionku płytki podłogowe gresowe, klasa ścieralności V, antypoślizgowość klasy R9. Cokół na obwodzie o wys min. 8cm. Płytki jednobarwne       w kolorze jasnym. Fuga elastyczna wodoodporna.  Płytki mocowane  do podłoża elastyczną wodoodporną zaprawą klejącą. Podłoże zagruntować. Wykonaną podłogę z płytek gresowych zabezpieczyć preparatem impregnującym np. SoproFFP 719.

3.11.     Hydroizolacje.

- izolacja pozioma  ścian  fundamentowych (na płycie fundamentowej) – 2 x papa podkładowa zgrzewalna

- izolacja pozioma ścian na poziomie -0,20 - 2 x papa podkładowa zgrzewalna,

- izolacja pionowa ścian fundamentowych  do wysokości izolacji poziomej – dwukrotna powłoka wykonana jako   bezrozpuszczalnikowa na zimno z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej np. Izohan Izobud WL; przed nałożeniem warstwy właściwej ścianę należy zagruntować emulsją gruntującą w wersji rozcieńczonej np. Izohan Izobud WL rozcieńczony z wodą 1:1; dodatkowo jako zabezpieczenie styropianu od zewnątrz membrana kubełkowa lub folia budowlana gruba osłaniająca styropian,

- posadzka na gruncie  folia HDPE zbrojona siatką PP gr. 0,5mm łączona na zakład metodą zgrzewania lub poprzez wtopioną w folię taśmę dwustronną,

- posadzka na stropie w łazience i kuchni folia PE, w łazienkach na powierzchni posadzki cementowej i ściany do wysokość do 10cm  po zagruntowaniu środkiem gruntującym np. „IZOHAN ekogrunt” stosować elastyczną izolację przeciwwodną np. „IZOHAN ekofolia”; do klejenia płytek podłogowych stosować elastyczną zaprawę klejącą oraz do fugowania elastyczną fugę np. „IZOHAN renobud” lub innymi równorzędnymi środkami;

- pod wszystkimi opierzeniami w dachu z blachy powlekanej gr. min. 0,6 mm umieścić warstwę papy asfaltowej lub foli budowlanej

- pod parapetami – 1 x papa asfaltowa.

  - Ochrona cieplna budynku

Wartość współczynników przenikania ciepła Uc  dla poszczególnych przegród  wymagających ocieplenia:

A1 - stropodach  płaski (spadek 2%)  izolacja termiczna  ze styropianu  odmiany EPS 100-038 min. gr  20cm,  max gr. 42cm - Uc = 0,173 W/(m2K) < 0,20 W/(m2K)

A2 - dach dwuspadowy izolacja termiczna (ułożona na stropie styropianu  odmiany EPS 100-038  gr. 20cm - Uk = 0,166 W/(m2K) < 0,20 W/(m2K)

B2 – strop nad bramą izolacja termiczna  ze styropianu  EPS 100-040 gr.  20cm - Uc = 0,152 W/(m2K) < 0,20 W/(m2K)

B5 - balkon nad pomieszczeniem mieszkalnym izolacja termiczna  ze styropianu  ekstradowanego  EPS 100-038 gr  14cm + styropianu odmiany EPS 100-036 gr. 10cm - Uc = 0,164 W/(m2K) < 0,20 W/(m2K)

C1 - posadzka na gruncie izolacja termiczna styropian EPS100-038 gr. 12cm - Uc = 0,291 W/(m2K) < 0,30 W/(m2K)

D1 - ściana zewnętrzna poniżej izolacji poziomej (-0,18) –  bloczki betonowe + izolacją termiczną ze styropianu ekstrudowanego  EPS100-038 gr. 16cm  - Uc = 0,223 W/(m2K) < 0,25 W/(m2K)

D2 - ściana zewnętrzna  powyżej izolacji poziomej – cegła silka drążona gr. 24cm + izolacja termiczna ze styropianu fasadowego EPS70-040  gr.  20 cm - Uc = 0,183 W/(m2K) < 0,25 W/(m2K)

D3 - ściana zewnętrzna powyżej izolacji poziomej – cegła silka drążona gr. 24 cm + izolacja termiczna ze styropianu fasadowego EPS70-040  gr. 16 cm + okładzina z płytek ceramicznych wg kolorystyki budynku  - Uc = 0,223 W/(m2K) < 0,25 W/(m2K)

Współczynnik przenikania ciepła dla okien parteru, I,II piętra  Umax = 1,1 W/(m2K) oraz dla okien III piętra (ostatniej kondygnacji) Umax = 0,9 W/(m2K)

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi wejściowych   max. 1,5 W/(m2K)

Dodatkowe izolacje termiczne:

- murki i elementy wieńczące attyki -  styropian EPS70-040  gr. od 4cm do 8 cm zgodnie z opisami na rysunkach,

- szyb windy ponad płaszczyzna dachu - styropianu  odmiany EPS 100-038 gr 20cm,

- płyty balkonowe styropian odmiany EPS 100-038 gr. 3 - 4 cm,

- słup przy wejściu A oraz słupy i ściana w bramie - styropian odmiany EPS 100-038 gr. 8 -10cm.

  - Okna i drzwi .

Okna z wysokoudarowego PCV z zestawem dwuszybowym o współczynniku dla całego okna   Ukmax. = 1,1 W/(m2K), kolor szkła bezbarwny, współczynnik dźwiękochłonności Rw>33Db. Okucia obwiedniowe rozwieralno - uchylne.  We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych należy montować okna, wyposażonych w szczeliny wentylacyjne nawiewne.

Drzwi zewnętrzne z wysokoudarowego  PCV z profili wielokomorowych, szklone szkłem bezpiecznym w zestawie dwuszybowym o współczynniku dla całych drzwi Ukmax. = 1,6 W/(m2K).  Zamki wpuszczane, z wkładką bębenkową z samozamykaczem. Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz o szerokości skrzydła większego 95cm i drzwi jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 95cm.

Drzwi wewnętrzne wejściowe z wysokoudarowego  PCV z profili wielokomorowych, szklone szkłem bezpiecznym w zestawie dwuszybowym o współczynniku Ukmax. = 1,5 W/(m2K). Zamki wpuszczane,     z wkładką bębenkową z samozamykaczem. Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz o szerokości skrzydła większego 95cm.

Drzwi wewnętrzne do mieszkań –  drzwi wejściowe pełne  w wersji przylgowej. Konstrukcja skrzydła   z klejonki drewna iglastego z dodatkowym wzmocnieniem wewnętrznym ramiakiem. Wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa. Poszycie skrzydła płaskie z warstwy aluminium i płyty HDF pokrytej laminatem CPL gr. 0,2mm. Aksesoria skrzydła drzwiowego – dwa zamki wpuszczane z zasuwką prostokątną dostosowaną pod wkładkę patentową, trzy zawiasy trzopowe, wizjer w kolorze srebrnym. Kolor –„buk”. Ościeżnica wewnętrzna  wejściowa metalowa kątowa z blachy ocynkowanej o gr.1,2mm malowana farbą podkładową proszkowo na kolor brązowy z uszczelką gumową na obwodzie ościeżnicy w kolorze brązowym. Próg ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach – skrzydła płaskie laminowane pełne. Konstrukcja skrzydła            z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła - wkład stabilizujący „plaster miodu” . Rama wraz     z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF pokrytą laminatem CPL gr. 0,2mm. Aksesoria skrzydła  – dwa zawiasy czopowe, zamek na klucz zwykły, klamka z szyldem biała. Drzwi do łazienek z blokadą łazienkową, w dolnej części tuleje  wentylacyjne w jednym rzędzie. Kolor drzwi biały. Ościeżnica metalowa uniwersalna kątowa mała, do ścianek murowanych, z blachy ocynkowanej          o gr.1,2mm malowana farbą podkładową proszkowo na kolor biały, uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze popielatym. Próg z blachy kwasoodpornej.

Wejścia z zewnątrz do lokali usługowych (L1 i L2) należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza montując nad nimi w pomieszczeniach kurtyny powietrzne.

Kolorystyka okien i drzwi zewnętrznych:

-  okna w mieszkaniach i wszystkich innych pomieszczeń przynależnych do części mieszkalnej budynku białe, wnęki okienne malowane na kolor jak ściany elewacji budynku, parapety zewnętrzne    z blachy stalowej powlekanej  gr 0.8mm w kolorze popielatym RAL7040.,

- okna lokali usługowych ora wszystkie drzwi wejściowe (do lokali usługowych i klatek schodowych) kolor ciemny popielaty (RAL7046), wnęki okienne i drzwiowe kolor jak ściany, parapety zewnętrzne     z blachy stalowej gr. 0,8mm w kolorze ciemnym popielatym (RAL7040),

Parapety zewnętrzne z  blachy stalowej powlekanej  gr. 0,8mm w kolorze jak wyżej.

Parapety wewnętrzne  z płyt parapetowych laminowanych.

We wszystkich pomieszczeniach stosunek powierzchni okien liczone w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi wynosi min. 0,125.

Okna i drzwi wg zestawienia w projekcie wykonawczym.

3. 14.   Wyłaz dachowy

Wyłaz dachowy montować w przygotowanym otworze w stropie o wymiarach 80x800 cm. Wyłaz standardowy np. „Kominiarczyk” firmy „Icopal”. Podstawa wyłazu prosta  z dwu powłokowego laminatu poliestrowego izolowanego pianką poliuretanową. Klapa wyłazowa to rama konstrukcyjna aluminiowa  z zawiasami i kopułka akrylowa o współczynniku Uk= 1,8W/m2K. Osprzęt wyłazu zamek hakowy          z pochwytem, ograniczniki kąta otwarcia i utrzymania w pozycji otwartej, zawiasy ze stali nierdzewnej. Mocowanie podstawy do podłoża za pomocą śrub rozporowych w równomiernym rozstawie na każdym z boków (12 śrub montażowych). Podstawę zabezpieczyć obróbkami dekarskimi jak pokrycie dachu.

Drabinka wyłazowa ze spawanych elementów stalowych mocowanych na trwale do ściany                  z zastosowaniem kotew Hilti. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie podkładem antykorozyjnym i następnie pomalować farbą wykończeniową wierzchniego krycia.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne stosować podkład na bazie dwuskładnikowej poliuretanowej farby podkładowej przeznaczonej do podłoży żelaznych nie gorszej niż np. „Paulypaint Paulythane  Primer FNF”. Farba wierzchniego krycia na bazie szybkoschnącej dwuskładnikowej farby nawierzchniowej typu poliuretanowego np. Paulypaint Paulychassis Finisz”.

3.15.   Daszek nad wejściem nad wejściem B.

Daszek nad wejściem  B wspornikowy modułowy o wymiarach 1900mm (szerokość) x 950mm (głębokość) np. Daszek typu  Rob. Trzy wsporniki ze stali nierdzewnej. Wypełnienie daszku płyta         z akrylu gr. 6mm. Odprowadzenie wody opadowej poprzez wbudowaną rynnę aluminiową i odpływ wody w formie rzygacza po prawej stronie daszku.  Od ściany przyścienny aluminiowy profil z ukrytą uszczelką gumową.

Mocowanie daszku do ściany z zastosowaniem kotew Hilti M16 lub inny sposób podany przez producenta daszku.

3.16.   Wykończenie  wewnętrzne  ścian i sufitów.

Tynki wewnętrzne ścienne i sufitowe mechaniczne gipsowe grubość około 0,5 cm. Wszystkie sufity malowane farbami akrylowymi na kolor biały.

Wykończenie ścian w poszczególnych pomieszczeniach:

- pokoje i przedpokoje malowane farbami akrylowymi na kolor biały.

- łazienki do wysokości 2,0m płytki ceramiczne 15x15cm lub 15x25cm kolor jasny bez motywów wzorniczych, na zaprawie klejowej wodoodpornej, powyżej malowane farbami akrylowymi                   o podwyższonej odporności na wilgoć przeznaczonymi do pomieszczeń mokrych, kolor biały;

- kuchnie  pas ściany nad blatami szafek kuchennych o wysokości około 0,6m (od wys. 0,8m do wys. 1,40m) płytki ceramiczne 15x15cm lub 15x25cm kolor jasny bez motywów wzorniczych, na zaprawie klejowej wodoodpornej, powyżej malowane farbami akrylowymi o podwyższonej odporności na wilgoć przeznaczonymi do pomieszczeń mokrych, kolor biały;

- korytarz wspólny i klatka  schodowa do wysokości 1,6m  tynk kamyczkowy wewnętrzny drobnoziarnisty np. tynk kamyczkowy StoRoccolit kolor RC450.

3.17.   Wykończenie  zewnętrzne  ścian.

Ściany zewnętrzne powyżej cokoły tynk cienkowarstwowy , silikatowy o fakturze baranka                      i maksymalnej frakcji uziarnienia 1,5mm malowany farbą silikonową  wg kolorystyki elewacji.

Ściany cokołu tynk kamyczkowy np. StoSuperlit k2,0 kolor wg kolorystyki budynku.

3.18. Opaska ochronna wokół budynku.

Przy części budynku od strony murów obronnych (gdzie bezpośrednio nie przylega nawierzchnia utwardzona) zaprojektowano opaskę ochronna z wypełnieniem z kruszywa łamanego – tłuczeń 31,5063mm z piaskowca kolor naturalny, grubość warstwy wypełnienia 10 cm na podłożu piaskowym chłonnym gr. 15cm.

Ograniczenie obrzeżem betonowym 6x30x100, kolor naturalny, mocowanym na ławie betonowej          z betonu C12/15.

3.19.Wentylacja

W budynku projektuje się wentylacje wywiewno-nawiewną grawitacyjną.

We wszystkich pomieszczeniach z kanałami wywiewnymi oraz pokojach z aneksami kuchennymi  montować okna, wyposażone w ramach okiennych w szczeliny wentylacyjne nawiewne.

Przewody wentylacyjne  wykonać z pustaków wentylacyjnych według opisu w punkcie 3.3.

Otwory wylotowe w pomieszczeniach zakończyć kratką wentylacyjną ścienną.

4.0.   Wyposażenie instalacyjne budynku.

W budynku projektuje się następujące instalacje wewnętrzne:

- wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej,

- wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej,

- wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania – zasilenie budynku z sieci miejskiej,

- wewnętrzną instalację gazową na potrzeby przygotowania posiłków,

- wewnętrzną instalację elektryczną oświetlenia, gniazd wtykowych,

- wewnętrzną instalację teletechniczną,  internet, domofonową

- zewnętrzną instalację odgromową budynku,

Instalacje wewnętrzne wyżej wymienione oraz instalacje sanitarne na terenie działek inwestycji takie jak woda, gaz, kanalizacja deszczowa i sieć cieplna zostały opracowane jako projekty budowlane branżowe i stanowią części niniejszego projektu.

5.0.   Elementy wykończenia i wyposażenia.

5.1.   Wycieraczka wewnętrzna.

Mata gumowa   „plaster miodu” o wymiarach 70x110cm, z trudnościeralnej gumy, gr. 2 cm, ułożona    w zagłębieniu podłogi , ograniczonym kątownikiem aluminiowym. na ruszcie metalowym

5.2.   Wycieraczka zewnętrzna.

Krata stalowa wycieraczkowa o wymiarach 70x110cm ocynkowana o oczkach 12x30mm wysokości 20mm ułożona zagłębieniu posadzki, ograniczonym kątownikiem aluminiowym.

5.3.   Skrzynki pocztowe.

Skrzynki na listy o wymiarach 350x125x265. Korpus z blachy stalowej w kolorze szarym, malowanie proszkowe. Drzwiczki z wytłaczanej blachy nierdzewnej gr. min 0,8mm. Drzwiczki otwierane ku górze z otworem wlotowym. Montaż na ścianie przedsionka.

6.0.  Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby  niepełnosprawne.

Przed wejściami do klatek schodowych A i B projektuje się podjazdy  dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostęp do mieszkań na parterze budynku przewidziano bez schodów wewnętrznych i progów.           W klatce chodowej A zaprojektowano dźwig osobowy o wymiarach kabiny 110 x 140cm, spełniający wymagania prawa budowlanego dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Różnice poziomu terenu niweluje się poprzez łagodne ukształtowanie nawierzchni ze spadkiem nie większym niż 6%.

Drzwi wejściowe zewnętrzne z minimalna szerokością skrzydła 0,95m, wszystkie drzwi do mieszkań    w świetle ościeżnicy zaprojektowane zostały o szerokości nie mniejszej niż 0,90m.

7.0.    Warunki ochrony przeciwpożarowej.

7.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z dwoma lokalami usługowymi w części parterowej budynku..

7.2. Wysokość budynku.

Obiekt o czterech kondygnacjach.   Maksymalna wysokość do kalenicy 14,95m od  projektowanego poziomu  terenu. Budynek niski (N)  tj. o wysokości nie przekraczającej czterech kondygnacji.

7.3. Warunki usytuowania.

Zabudowa zwarta kwartałowa (pierzejowa) usytuowana zgodnie z, określonymi na rysunku miejscowego planu, obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.  Budynek zlokalizowany został na terenie kilku działek stanowiących kwartał pomiędzy ulicami Świętochowskiego, Siemiradzkiego , Reymonta i przejściem pieszym wzdłuż murów miejskich (średniowiecznych).

7.4. Kategoria zagrożenia ludzi..

Dla budynku w części przeznaczonej na mieszkania – ZLIV.

Dla części parteru przeznaczonego na lokale usługowe (oddzielone pełnymi ścianami od części mieszkalnej obiektu, w której przewiduje się jednorazowo mniej niż  50 osób – ZLIII.

7.5. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

Nie dotyczy.

7.6. Klasa odporności pożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Klasa odporności pożarowej - „D”

Wszystkie elementy budynku wykonać z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia -NRO. Elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczyć do stopnia niezapalności. Wszystkie przegrody zewnętrzne i wewnętrzne wydzielające klatkę schodową o odporności ogniowej EI-60.

7.7. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Budynek składa się z dwóch stref pożarowych ZLIV i ZLIII. Pomiędzy strefami strop i ściany o klasie odporności ogniowej EI-60. Przejścia instalacji równe klasie odporności przegród.

7.8. Warunki ewakuacji.

Część usługowa o odporności ogniowej ZLIII z lokali usługowych wyjścia bezpośrednie na ulice miejskie tj. ulicę Świętochowskiego i ulicę Siemiradzkiego, od zaplecza (dostawa towaru) dostęp od dziedzińca wewnętrznego.

Część mieszkalna o odporności ogniowej ZLIV dwie klatki schodowe A i B. Klatka schodowa A dostępna od ulicy Świętochowskiego i wewnętrznego dziedzińca. Klatka schodowa B dostępna od wewnętrznego dziedzińca.

Maksymalna długość drogi ewakuacyjnej liczonej od  drzwi najdalej usytuowanego mieszkania (mieszkanie 4G na III piętrze klatka schodowa A) do drzwi  zewnętrznych (wyjście z budynku od strony dziedzińca wynosi 58,89m.

Minimalna szerokość wyjść z mieszkań w świetle ościeżnicy 0,90m,

Szerokość korytarzy wewnętrznych 180,0m w świetle wykończonych ścian, miejscami szerokość korytarzy 1,50 i 1,40 (na długości 1,0m) w świetle wykończenia ścian.

Drzwi wyjściowe otwierane na zewnątrz.

7.9. Urządzenia przeciwpożarowe.

Drzwi pożarowe wewnętrzne do części z komórkami lokatorskimi oraz do wymiennikowi EI-30.

Drzwi pożarowe zewnętrzne do pomieszczenia technicznego dźwigu oraz na zaplecza lokali usługowych EI-30.

8.0.  Sposób budowy a interes osób trzecich.

Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

9.0. Dane dotyczące konstrukcji budynku.

9.1.  Układ konstrukcyjny.

Budynek zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej. Jest to obiekt nie podpiwniczony, czterokondygnacyjny o mieszanym układzie ścian nośnych. Budynek murowany podzielony na dwie części oddzielone od siebie przerwą dylatacyjną na całej wysokości (za wyjątkiem płyty fundamentowej).

9.2.  Założenia przyjęte do obliczeń.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy.

PN-82/B-02000; B-02001; B-2003 - Obciążenia budowli

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3

PN-81/B-03020	 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli

PN-EN 1992-1-1 : 2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu cz. 1.

PN-EN 1992-1-2 : 2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu cz. 2

Przyjęto założenia:

Lokalizacja w II strefie wiatrowej i II strefie śniegowej.

Kategoria geotechniczna  II – z uwagi na złożone warunki gruntowe, ilość kondygnacji, konstrukcję budynku oraz warunki fundamentowania

Głębokość przemarzania Hz = 0,80 m.

9.3. Obliczenia statyczne

Podstawowe obliczenia statyczne  - zebranie obciążeń

ŚNIEG      Sk =Qk⋅C [kN/m2]

Qk – obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu; Qk=0,9 kN/m2 (dla strefy II)

C – współczynnik kształtu dachu

Dla dachu o spadku α=2° i α=29° według tablicy Z1-1 można przyjąć:

C1=C2=0,8

Ostatecznie dla dachu α=2° i α=29°:

Sk =0,90⋅0,8= 0,72 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe śniegiem dachu:

S = S k⋅γf [kN/m2]

Sk =0,72⋅1,5= 1,08 kN/m2

Dla dachu o spadku α=38° według tablicy Z1-1 można przyjąć:

C1=0,8⋅60−α30=0,8⋅60−3830=0,59

C2=1,2⋅60−α30=1,2⋅60−3830=0,88

Ostatecznie dla dachu α=38°:

Sk1 =0,90⋅0,59= 0,53 kN/m2

Sk2 =0,9⋅0,88= 0,79 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe śniegiem dachu:

S = S k⋅γf [kN/m2]

Sk1 =0,53⋅1,5= 0,80 kN/m2

Sk2 =0,79⋅1,5= 1,19 kN/m2

Dach dwuspadowy:

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Obciążenie charakterystyk [kN/m2] |  | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie stałe |  |  |  |  |  |
| 1 | dachówka ceramiczna |  | 0,90 | 1,2 | 1,08 |
| 2 | Łaty 4/6 cm rozstaw co 0,15m 4,6 kN/m3 · 0,04 m |  | 0,04 | 1,1 | 0,044 |
| 3 | Deskowanie gr. 3 cm 4,6 kN/m3 · 0,03 m |  | 0,14 | 1,1 | 0,15 |
| 4 | Folia FWK |  | 0,012 | 1,2 | 0,014 |
| 5 | krokwie 8/16 rozstaw co 0,9m |  | 0,10 | 1,1 | 0,11 |
| RAZEM |  |  | 1,20 | 1,17 | 1,40 |

Obciążenie na krokwie:

dach – 1,4*0,9=1,26 kN/m		γf = 1,17

śnieg – 0,72*0,9=0,65 kN/m		γf = 1,5

śnieg – 1,19*0,9=1,07 kN/m		γf = 1,5 – dla dachu 38

Stropodach:

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Obciążenie charakterystyczne [kN/m2] |  | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie stałe |  |  |  |  |  |
| 1 | Papa termozgrzewalna (wierzchnia) |  | 0,1 | 1,2 | 0,12 |
| 2 | Papa termozgrzewalna (podkładowa) |  | 0,1 | 1,2 | 0,12 |
| 3 | Warstwa odpowietrzająca wata szklana |  | 0,1 | 1,2 | 0,12 |
| 4 | Styropian EPS100 038 gr. 24 cm 0,45 kN/m3 · 0,24 m |  | 0,11 | 1,2 | 0,13 |
| 5 | Paroizolacja |  | 0,01 | 1,2 | 0,012 |
| 6 | Strop Teriva gr. 24 cm 2,68 kN/m2 |  | 2,68 | 1,1 | 2,95 |
| 7 | Tynk gipsowy gr. 1 cm 16,0 kN/m3 · 0,01 m |  | 0,16 | 1,3 | 0,21 |
| RAZEM |  |  | 3,26 | 1,13 | 3,66 |
| Obciążenie zmienne |  |  |  |  |  |
| 8 | Obciążenie użytkowe |  | 1,50 | 1,4 | 2,10 |
|  |  |  | 1,50 | 1,4 | 2,10 |

gk+qk = 3,26 + 1,50 = 4,76 kN/m2	γf = 1,22

go+qo = 3,66 + 2,10 = 5,76 kN/m2

Strop międzykondygnacyjny (łazienka, kuchnia, korytarz):

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Obciążenie charakterystyk [kN/m2] | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie stałe |  |  |  |  |
| 1 | Płytki ceramiczne gr. 1,5 cm 28,0 kN/m3 · 0,015 m | 0,42 | 1,2 | 0,51 |
| 2 | Wylewka cem. zbroj. siatką gr. 4 cm 25,0 kN/m3 · 0,04 m | 1,00 | 1,3 | 1,30 |
| 3 | Folia budowlana | 0,01 | 1,2 | 0,012 |
| 4 | Styropian EPS100 038 gr. 5 cm 0,45 kN/m3 · 0,05 m | 0,023 | 1,2 | 0,03 |
| 5 | Strop TERIVA 4.0/1, gr. 24 cm | 2,68 | 1,1 | 2,95 |
| 6 | Tynk gipsowy gr. 1 cm 16,0 kN/m3 · 0,01 m | 0,16 | 1,3 | 0,21 |
| RAZEM |  | 4,30 | 1,17 | 5,01 |
| Obciążenie zmienne |  |  |  |  |
| 7 | Obciążenie zastępcze od ścianek działowych | 1,25 | 1,2 | 1,50 |
| 8 | Obciążenie użytkowe – pokoje i pom. mieszkalne | 1,50 | 1,4 | 2,10 |
| RAZEM |  | 2,75 |  | 3,60 |
| 7 | Obciążenie użytkowe – korytarz | 3,00 | 1,4 | 4,20 |
| RAZEM |  | 3,00 |  | 4,20 |

gk+qk = 4,30 + 2,75 = 7,05 kN/m2 	γf = 1,22	- dla pomieszczeń mieszkalnych

go+qo = 5,17 + 3,60 = 8,61 kN/m2

gk+qk = 4,30 + 3,00 = 7,30 kN/m2 	γf = 1,26	- dla korytarza

go+qo = 5,01 + 4,20 = 9,21 kN/m2

Strop międzykondygnacyjny (pokoje):

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Obciążenie charakterystyk [kN/m2] | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie stałe |  |  |  |  |
| 1 | Panele podłogowe gr. 1,5 cm 7,0 kN/m3 · 0,015 m | 0,105 | 1,2 | 0,126 |
| 2 | Wylewka cem. zbroj. siatką gr. 4 cm 25,0 kN/m3 · 0,04 m | 1,00 | 1,3 | 1,30 |
| 3 | Folia budowlana | 0,01 | 1,2 | 0,012 |
| 4 | Styropian EPS100 038 gr. 5 cm 0,45 kN/m3 · 0,05 m | 0,023 | 1,2 | 0,028 |
| 5 | Strop TERIVA 4.0/1, gr. 24 cm | 2,68 | 1,1 | 2,95 |
| 6 | Tynk gipsowy gr. 1 cm 16,0 kN/m3 · 0,01 m | 0,16 | 1,3 | 0,21 |
| RAZEM |  | 3,98 | 1,17 | 4,63 |
| Obciążenie zmienne |  |  |  |  |
| 7 | Obciążenie zastępcze od ścianek działowych | 1,25 | 1,2 | 1,50 |
| 8 | Obciążenie użytkowe – pokoje i pom. mieszkalne | 1,50 | 1,4 | 2,10 |
| RAZEM |  | 2,75 |  | 3,60 |

gk+qk = 3,98 + 2,75 = 6,73 kN/m2 	γf = 1,23	- dla pomieszczeń mieszkalnych

go+qo = 4,63 + 3,60 = 8,23 kN/m2

Płyta biegowa, nachylenie biegu tg = 0,165 : 0,30 = 0,55	 cos = 0,875

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Obciążenie charakterystyczne [kN/m2] | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie stałe |  |  |  |  |
| 1 | Płytki ceramiczne gr. 1,5 cm 28,0 kN/m3 · 0,015 m | 0,42 | 1,2 | 0,51 |
| 2 | Ciężar własny stopni (0,165  0,30) : 2  25,0 kN/m3 : 0,30 | 2,06 | 1,3 | 2,68 |
| 3 | Płyta żelbetowa gr. 24cm 25,0 kN/m3  0,24 : 0,875 | 6,86 | 1,3 | 8,92 |
| RAZEM |  | 9,34 | 1,3 | 12,11 |
| Obciążenie zmienne |  |  |  |  |
| 4 | Obciążenie użytkowe – klatka schodowa i pom. mieszkalne | 3,0 | 1,4 | 4,2 |

gk+qk = 9,34 + 3,0 = 12,34 kN/m2		γf = 1,33

go+qo = 12,11 + 4,2 = 16,31 kN/m2

Rozpiętość płyty biegowej 2,40 m, szerokość płyty biegowej 1,32 m

Płyta spocznikowa:

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Obciążenie charakterystyczne [kN/m2] | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie stałe |  |  |  |  |
| 1 | Terakota gr. 1,5cm 28,0 kN/m3 · 0,015m | 0,41 | 1,2 | 0,51 |
| 2 | Płyta żelbetowa gr. 24cm 25,0 kN/m3 0,24 | 6,00 | 1,3 | 7,80 |
| RAZEM |  | 6,41 | 1,3 | 8,31 |
| Obciążenie zmienne |  |  |  |  |
| 3 | Obciążenie użytkowe – klatka schodowa i pom. mieszkalne | 3,0 | 1,4 | 4,2 |

gk+qk = 6,41 + 3,0 = 9,41 kN/m2		γf = 1,34

go+qo = 8,31 + 4,2 = 12,51 kN/m2

Rozpiętość płyty 1,92 m i 1,68 m

Płyta balkonowa:

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Obciążenie charakterystyczne [kN/m2] | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie stałe |  |  |  |  |
| 1 | Terakota gr. 1,5cm 28,0 kN/m3 · 0,015m | 0,41 | 1,2 | 0,51 |
| 2 | Wylewka gr. 5cm 24,0 kN/m3 · 0,05m | 1,20 | 1,3 | 1,56 |
| 3 | Styropian ze spadkiem gr. 10-15cm 0,45 kN/m3 · 0,15m | 0,07 | 1,2 | 0,09 |
| 4 | Płyta żelbetowa gr. 16cm 25,0 kN/m3 · 0,16m | 4,00 | 1,3 | 5,20 |
| 5 | Tynk gr. 2cm 19,0 kN/m3 · 0,02m | 0,38 | 1,3 | 0,50 |
| RAZEM |  | 6,06 | 1,29 | 7,86 |
| Obciążenie zmienne |  |  |  |  |
| 6 | Obciążenie użytkowe | 5,0 | 1,4 | 7,0 |
| 7 | Obciążenie śniegiem | 0,72 | 1,5 | 1,08 |
|  |  | 5,72 | 1,42 | 8,08 |

gk+qk = 6,06 + 5,72 = 11,78 kN/m2		γf = 1,35

go+qo = 7,86 + 8,08 = 15,94 kN/m2

Obciążenie balkonu – ścianka gr.12cm

gk = 15,0 kN/m3 · 0,12m· 1,1m = 1,98 kN/m 		γf = 1,1		go = 2,18 kN/m

Posadzka na gruncie:

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Obciążenie charakterystyk [kN/m2] | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie stałe |  |  |  |  |
| 1 | Terakota gr. 1,5cm 28,0 kN/m3 · 0,015m | 0,41 | 1,2 | 0,51 |
| 2 | Wylewka cem. zbroj. siatką gr. 6 cm 25,0 kN/m3 · 0,06 m | 1,50 | 1,3 | 1,95 |
| 3 | Folia budowlana | 0,01 | 1,2 | 0,012 |
| 4 | Styropian EPS100 038 gr. 10 cm 0,45 kN/m3 · 0,1 m | 0,045 | 1,2 | 0,054 |
| 5 | Folia budowlana | 0,01 | 1,2 | 0,012 |
| 6 | Płyta żelbetowa gr. 12 cm 25,0 kN/m3 · 0,12 m | 3,00 | 1,3 | 3,90 |
| RAZEM |  | 5,15 | 1,29 | 6,63 |
| 7 | Podsypka piaskowo-żwirowa 21,0 kN/m3 · 1,5 m | 31,5 | 1,1 | 34,65 |
| 7 | Podsypka piaskowo-żwirowa 21,0 kN/m3 · 0,75 m | 15,75 | 1,1 | 17,33 |

gk+qk = 5,15 + 15,75 = 20,09 kN/m2 	γf = 1,19

go+qo = 6,63 + 17,33 = 23,96 kN/m2	- dla podsypki h = 0,75m

gk+qk = 5,15 + 31,5 = 36,65 kN/m2 	γf = 1,13

go+qo = 6,63 + 34,65 = 41,28 kN/m2	- dla podsypki h = 1,5m

Posadzka na gruncie:

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Obciążenie charakterystyk [kN/m2] | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne |  |  |  |  |
| 6 | Obciążenie zastępcze od ścianek działowych | 1,25 | 1,2 | 1,50 |
| 7 | Obciążenie użytkowe – pokoje i pom. mieszkalne | 1,50 | 1,4 | 2,10 |
| 8 | Obciążenie użytkowe – korytarz | 3,00 | 1,4 | 4,20 |
| RAZEM |  | 2,75 / 4,25 | 1,34 | 3,60 / 5,70 |

Ściana zewnętrzna:

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Obciążenie charakterystyk [kN/m2] | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie stałe |  |  |  |  |
| 1 | Tynk cienkowarstwowy gr. 2 cm 19,0 kN/m3 · 0,02 m | 0,38 | 1,3 | 0,50 |
| 2 | Styropian EPS100 038 gr. 20 cm 0,45 kN/m3 · 0,20 m | 0,09 | 1,2 | 0,11 |
| 3 | Ściana SILKA gr. 24 cm 15 kN/m3 · 0,24 m | 3,60 | 1,1 | 3,95 |
| 4 | Tynk gipsowy gr. 1 cm 16,0 kN/m3 · 0,01 m | 0,16 | 1,3 | 0,21 |
| RAZEM |  | 4,23 | 1,13 | 4,77 |

Ściana wewnętrzna:

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Obciążenie charakterystyk [kN/m2] | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie stałe |  |  |  |  |
| 1 | Tynk gipsowy gr. 1 cm 16,0 kN/m3 · 0,01 m | 0,16 | 1,3 | 0,21 |
| 2 | Ściana SILKA gr. 24 cm 15 kN/m3 · 0,24 m | 3,60 | 1,1 | 3,95 |
| 3 | Tynk gipsowy gr. 1 cm 16,0 kN/m3 · 0,01 m | 0,16 | 1,3 | 0,21 |
| RAZEM |  | 3,92 | 1,12 | 4,37 |

Fundamenty (ściana zewnętrzna):

|  |  | Obciążenie charakterystyk [kN/m] | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śnieg 1,19 kN/m2 · 3,0m | - | - | 3,57 |
| 2 | Ściana zewnętrzna attyki 4,77 kN/m2 · 2,45m | - | - | 11,69 |
| 3 | Stropodach 5,76 kN/m2 · 3,0m | - | - | 17,28 |
| 4 | Wieniec stropodachu 7,42 kN/m2 · 0,3m | - | - | 2,23 |
| 5 | Ściana zewnętrzna III piętra 4,77 kN/m2 · 2,65m | - | - | 12,65 |
| 6 | Strop II piętra 9,21 kN/m2 · 3,0m | - | - | 27,63 |
| 7 | Balkon 15,94 kN/m2 · 1,8m | - | - | 28,70 |
| 8 | Wieniec stropu II piętra 7,42 kN/m2 · 0,3m | - | - | 2,23 |
| 9 | Ściana zewnętrzna II piętra 4,77 kN/m2 · 2,65m | - | - | 12,65 |
| 10 | Strop I piętra 9,21 kN/m2 · 3,0m | - | - | 27,63 |
| 11 | Balkon 15,94 kN/m2 · 1,8m | - | - | 28,70 |
| 12 | Wieniec stropu I piętra 7,42 kN/m2 · 0,3m | - | - | 2,23 |
| 13 | Ściana zewnętrzna I piętra 4,77 kN/m2 · 2,65m | - | - | 12,65 |
| 14 | Strop parteru 9,21 kN/m2 · 3,0m | - | - | 27,63 |
| 15 | Balkon 15,94 kN/m2 · 1,8m | - | - | 28,70 |
| 16 | Wieniec stropu parteru/nadproża 7,42 kN/m2 · 0,5m | - | - | 3,71 |
| 17 | Ściana zewnętrzna parteru 4,77 kN/m2 · 2,73m | - | - | 13,02 |
| 18 | Ściana zewnętrzna fundamentowa 24,0 kN/m3 · 0,24m ∙ 1,28m | 7,37 | 1,1 | 8,11 |
| 19 | Posadzka na gruncie 41,28 kN/m2 · 3,0m | - | - | 123,84 |
| RAZEM |  |  |  | 394,85 |

Fundamenty (ściana wewnętrzna):

|  |  | Obciążenie charakterystyk [kN/m] | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śnieg 1,19 kN/m2 · 0,5 ∙ (6,0m +5,40m) | - | - | 6,78 |
| 2 | Ściana attyki 4,77 kN/m2 · 1,2m | - | - | 5,72 |
| 3 | Stropodach 5,76 kN/m2 · 0,5 ∙ (6,0m +5,40m) | - | - | 32,83 |
| 4 | Wieniec stropodachu 7,02 kN/m2 · 0,3m | - | - | 2,11 |
| 5 | Ściana wewnętrzna III piętra 4,37 kN/m2 · 2,65m | - | - | 11,58 |
| 6 | Strop II piętra 9,21 kN/m2 · 0,5 ∙ (6,0m +5,40m) | - | - | 52,50 |
| 7 | Wieniec stropu II piętra 7,02 kN/m2 · 0,3m | - | - | 2,11 |
| 8 | Ściana wewnętrzna II piętra 4,37 kN/m2 · 2,65m | - | - | 11,58 |
| 9 | Strop I piętra 9,21 kN/m2 · 0,5 ∙ (6,0m +5,40m) | - | - | 52,50 |
| 10 | Wieniec stropu I piętra 7,02 kN/m2 · 0,3m | - | - | 2,11 |
| 11 | Ściana wewnętrzna I piętra 4,37 kN/m2 · 2,65m | - | - | 11,58 |
| 12 | Strop parteru 9,21 kN/m2 · 0,5 ∙ (6,0m +5,40m) | - | - | 52,50 |
| 13 | Wieniec stropu parteru/nadproża 7,02 kN/m2 · 0,5m | - | - | 3,51 |
| 14 | Ściana wewnętrzna parteru 4,37 kN/m2 · 2,73m | - | - | 11,93 |
| 15 | Ściana wewnętrzna fundamentowa 24,0 kN/m3 · 0,24m ∙ 1,28m | 7,37 | 1,1 | 8,11 |
| 16 | Posadzka na gruncie 41,28 kN/m2 · 0,5 ∙ (6,0m +5,40m) | - | - | 235,30 |
| RAZEM |  |  |  | 502,75 |

Płyta fundamentowa:

| Lp. | Rodzaj obciążenia | Obciążenie charakterystyk [kN/m2] | Współczynnik obciążenia γf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie stałe |  |  |  |  |
| 1 | Płyta fundamentowa 25,0 kN/m3 · 0,40 m ∙ 6,0m | - | - | 60,0 |
| RAZEM |  |  |  | 60,0 |

Sprawdzenie stanu granicznego nośności:

- Parametry geotechniczne gruntu w poziomie posadowienia budynku:

- Grunt IIIa Piasek średni (+H) + piasek drobny

ID(n)=0,3

ρD(n)=1,8tm3

ρB(n)=1,8tm3

ρD(r)=ρB(r)=0,9⋅1,8=1,62tm3

φu(n)=31,5°			φu(r)=0,9⋅31,5°=25,2°

Dla	φu(r)=25,2°	→	ND=10,89;		NC=21,02;		NB=3,49;

Dmin=0,80m

- Opór graniczny podłoża gruntowego dla szerokości B=70 cm:

QfNB=B−⋅L−⋅[(1+0,3⋅B−L−)⋅Nc⋅cu(r)+(1+1,5⋅B−L−)⋅ND⋅ρD(r)⋅g⋅Dmin+(1−0,25⋅B−L−)⋅NB⋅ρB(r)⋅g⋅B]

- Opór graniczny podłoża gruntowego dla płyty B=L=6,0m:

QfNB=6,0⋅6,0⋅[(1+1,5⋅6,06,0)⋅10,89⋅1,62⋅10⋅0,8+(1−0,25⋅6,06,0)⋅3,49⋅1,62⋅10⋅6,0]

QfNB=21.861,36kN

QfNB=21.861,366,0⋅6,0=607,26kPa

- Średnie obliczeniowe obciążenie jednostkowe podłoża pod fundamentem:

Nrs=(3⋅502,75+60+394,85)⋅6,0m=11.778,60kPa

Nrs=NrB⋅L=11.778,606,0⋅6,0=327,2kPa

- Warunek nośności:

327,60≤0,81⋅607,26

327,60kPa≤491,8kPa

Warunek został spełniony.

projektował – architektura    mgr inż. arch Maria Wiśniewska  ...........................................

projektował – konstrukcja     mgr inż.  Ryszard Grzybowski     ............................................